Obecný pasport – chodníky, občanská vybavenost

- Obecné atributy

  - Číslo – jednoznačný identifikátor, který bude automaticky generován systémem

  - Typ objektu (uživatelský číselník – chodník, vozovka, náměstí, …) + barevná reprezentace

  - Datum stavu dat – datum, ke kterému jsou data platná

  - Poznámka

  - Elektronické přílohy (fotografie, zápis, protokol, …)

- Majetkové atributy

  - Vlastník

  - Účetní jednotka

- Vazby

  - Nadřazený prvek – odkaz na případný nadřazený prvek

- Obecné atributy pro objekty lokalizovatelné v mapě

  - Zákres v mapě s využitím komponenty MAPIIO

  - GPS souřadnice

  - Popis umístění

  - Adresy – jedná se o adresy přiléhajících budov, případně jen jméno ulice, možnost přebrání ze zákresu

  - Umístění na parcely – jedna či více parcel, na kterých je plocha umístěna, možnost přebrání ze zákresu

- Speciální atributy – vztahují se k typu objektu

  - Název

  - Popis

  - Počet kusů

  - Pravá, střední či levá strana ulice (při pohledu ve směru rostoucích čísel orientačních)

  - Plocha – plocha chodníku (m2) – nejedná se o automatický výpočet

  - Šířka – šířka chodníku (m)

  - Délka – délka chodníku (m)

  - Druh povrchu (uživatelský číselník – dlažba, asfalt, …) + barevná reprezentace

  - Kvalita povrchu – stupnice 1 – 5, kde 1 je nejlepší + barevná reprezentace

- Údržbové atributy (podrobně specifikovány v samostatném dokumentu)

  - Servisní smlouva + správce – servisní společnost + odkaz na smlouvu evidovanou v CES (centrální evidence smluv)

  - Záměr (investiční akce, opravy, …)

  - Upozornění – nastavené upozornění na akci nebo událost v budoucnu

- Údržba – Události

  - Investiční akce / oprava – záznam o provedené investiční akci nebo opravě – zdrojem je mj. ZNK (Závadu na komunikacích)

  - Závada – záznam o nahlášené závadě – zdrojem je mj. ZNK

  - Kontrola – záznam o prohlídce plochy

  - Revize – záznam o plánované a uskutečněné revizi

  - Údržba – záznam o plánované a uskutečněné údržbě

  - Ostatní událost – ostatní události typované uživatelským číselníkem

| Atribut | Typ | Kard. obecně | Povinný obecně | Chodníky P1 | Kardinalita P1 | Povinná hodnota pro P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Char | 1 | Ano | (Ano) | 1 | Ano |
| Typ objektu | Textový číselník | 1 | Ano | Ano | 1 | Ano |
| Datum stavu dat | Date | 1 | Ano | Ano | 1 | Ano |
| Poznámka | Text | 1 | Ne | Ano | 1 | Ne |
| Elektronické přílohy | Složený | 0..N | Ne | Ano | 0..N | Ne |
| Vlastník | Složený | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Účetní jednotka | Složený | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Nadřazený celek | Odkaz | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Zákres v mapě | Složený | 1 | Ne | Ano | 1 | Ne |
| GPS souřadnice | Složený | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Popis umístění | Text | 1 | Ne | Ano | 1 |  |
| Adresa | Složený | 0..N | Ne | Ano | 1 (ulice) | Ano |
| Parcela | Složený | 0..N | Ne | Ne |  |  |
| Název | Char | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Popis | Text | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Počet kusů | Int | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Strana ulice | Definované hodnoty | 1 | Ne | Ano | 1 | Ne |
| Plocha | Float | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Šířka | Float | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Délka | Float | 1 | Ne | Ne |  |  |
| Druh povrchu | Textový číselník | 0..N | Ne | Ano | 1..N | Ano |
| Kvalita povrchu | Číselník | 1 | Ne | Ano | 1 | Ano |
| Servisní smlouva + správce | Složený | 0..N | Ne | Ano | 0..N | Ne |
| Záměr | Složený | 0..N | Ne | Ano | 0..N | Ne |
| Upozornění | Složený | 0..N | Ne | Ano | 0..N | Ne |
| Investiční akce / oprava | Složený | 0..N | Ne | Ano | 0..N | Ne |
| Závada | Složený | 0..N | Ne | Ano | 0..N | Ne |
| Kontrola | Složený | 0..N | Ne | Ano | 0..N | Ne |
| Revize | Složený | 0..N | Ne | Ne |  |  |
| Údržba | Složený | 0..N | Ne | Ne |  |  |
| Ostatní událost | Složený | 0..N | Ne | Ne |  |  |

Příklady číselníků:

- Kvalita povrchu

  - 1 – Stav povrchu bez závad

  - 2 – Menší lokální opravy

  - 3 – Větší plošné opravy

  - 4 – špatný stav - nutná kompletní rekonstrukce

  - 5 – havarijní stav - nutná kompletní rekonstrukce

- Druh povrchu

  - asfalt

  - mozaika speciál řezaná

  - mozaika štípaná žulová

  - mozaika štípaná vápenná

  - kombinace MŠvápenná x MSřezaná

  - kombinace MŠžulová x MSřezaná

  - kombinace MŠvápenná x MŠžulová

  - kombinace MŠváp xMŠžul x MSřezaná

  - žulové desky x MS řezaný

  - kombinace MŠvápenná x boršov

  - drobná dlažba

  - velká dlažba

  - zámková dlažba

  - žulové desky

  - řevnická dlažba

  - chodníkové dlaždice

  - boršov

  - keramická dlažba

  - beton

  - kombinace Mšvápenná x řevnické desky

  - velká dlažba tryskaná