Pro budovu je v RSO generován bezvýznamový identifikátor statistické budovy (dále IDOB) po celou dobu životnosti objektu, který je jedinečný v rámci ČR. IDOB je desetimístný číselný nevýznamový identifikátor. Od toho se odvíjejí i jeho vlastnosti:
- pevná délka na 10 pozic;
- bez levostranných nul. První pozice je vždy nenulové číslo, vzhledem k počtu budov a délce kódu není zatím použito jiné číslo než 1.
- konstrukce kódu je čistě numerický algoritmus bez jakékoliv závislosti, tzn. nepodléhá žádnému jinému kódování;
- vlastní číslo je složeno z pořadového čísla (1. až 9. pozice) a kontrolní číslice (10. pozice), která je dopočítána pomocí algoritmu MODULO ADDO 11 a slouží ke kontrole platnosti daného identifikátoru.

Schéma čísla domovního: ABBBBB

A = typ čísla domovního, označení číslicí 
1 znamená, že jde o číslo popisné
2 znamená, že jde o číslo evidenční
3 znamená, že jde o číslo náhradní
BBBBB = číslo popisné, evidenční, náhradní
(přípustné rozmezí 00001 až 99999)

Schéma identifikátoru statistické budovy: ABBBBBBBBC

A = příznak statistické budovy (prefix)
(nabývá hodnoty 1) 
BBBBBBBB = bezvýznamový identifikátor statistické budovy s číslem 
domovním, jednoznačný v rámci České republiky 
(přípustné rozmezí 00000001 až 99999999)
C = kontrolní znak vypočtený metodou MODULO 11-ADDO 
(nabývá hodnot 0-9)

Schéma souřadnic definičního bodu statistické budovy: AAAAAA, BBBBBBB

AAAAAA = souřadnice Y
(přípustné rozmezí 432068 až 901406) 

BBBBBBB = souřadnice X
(přípustné rozmezí 0936372 až 1219791)

Pozn.: hodnoty jsou vztaženy ke třetímu kvadrantu Křovákova systému a jsou převedeny do kladného prvního kvadrantu dle výměnného formátu ISKN ČÚZK.